Приложение № 1

к Договору подряда № ________

от «     » __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории парковки _____________________, расположенного по адресу: г. Клин _______

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Цель работ: | По окончании работ Подрядчик передает Заказчику, отремонтированный объект – асфальтовое покрытие на территории парковки ___________________ по адресу: г.Клин, __________________ |
| 1. | Основные данные: |  |
| 1.1 | Основание для проведения работ | Наличие провалов дорожного полотна. |
| 1.2. | Заказчик | ООО «______________________» |
| 1.3 | Подрядчик |  |
| 1.4 | Адрес объекта | Г. Клин, _________________________ |
| 1.5 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 1.6 | Вид производства работ | Ремонт |
| 1.7 | Основные виды строительных работ | Ремонт асфальтового покрытия. |
| 1.7 | Характеристика условий производства работ | Работы выполняются на территории _________________. Время производства работ по ремонту асфальта – с 08.00 до 18.30. Перед началом выполнения работ необходимо выполнить ограждение места производства работ и расстановку временных указателей, знаков опасной зоны и обхода/объезда зоны выполнения работ. |
| 1.8 | Краткая характеристика объекта | Дорожное асфальтовое покрытие |
| 1.9 | Исходные данные | Данное ТЗ. |
| 1.10 | Разрабатываемая Подрядчиком документация | ППР предоставить на утверждение Заказчику в течении 3-х дней после подписания договора |
| 1.11 | Сроки и этапы производства работ | Определяются графиком производства работ. |
| 2 | Требования к видам работ и материалам |  |
| 2.1 | Общие требования к производимым работам | - Подрядчику необходимо выехать на объект, предусмотреть полный перечень работ, технических решений и пр. для комплексного завершения работ. - Ремонт асфальтового покрытия должен выполняться специализированными организациями на основе проекта производства работ, согласно требованиям СП, ГОСТ, СНиП. - При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить выполнение подготовительных работ, включая вопросы обеспечения пожарной безопасности. - Работы выполнить под контролем службы эксплуатации _______________--. Все работы по включению и отключению сетей согласовать с технической службой_____________-, до начала производства работ. - Комплекс ремонтно-строительных работ выполнить с минимальным воздействием на работу ___________________. - Выполнить монтаж временных защитных и ограждающих конструкций (сигнальная лента, отбойники и пр.), препятствующих распространению грязи, пыли. - По окончанию работ произвести уборку, очистку от грязи, пыли пр., передать Заказчику готовый к эксплуатации по прямому назначению объект. - В случае необходимости предусмотреть демонтаж оборудования, временный перенос коммуникаций, мешающих производству работ с последующим монтажом, с последующим вводом в эксплуатацию. - Весь мусор, образующийся в процессе производства работ вывезти с территории объекта в соответствии с законодательством по обращению с отходами, в рамках собственных лимитов. |
| 2.2 | Требования к качеству работ | - При выполнении дорожных работ руководствоваться требованиям ГОСТ 31015-2002 и прочей нормативной документацией. - Спецификация используемых материалов, согласовывается с Заказчиком. - Ремонт выполнять при температуре воздуха не ниже допустимой для данного ремонтного материала на сухом и чистом покрытии; - При вырубке старого покрытия удалить ослабленный материал из всех зон выбоины, где имеются трещины, обломы и выкашивания; карту ремонта очистить и просушить; - Формы карты ремонта должны быть правильными, стенки отвесными, а дно ровным; вся поверхность выбоины должна быть обработана вяжущим; - Ремонтный материал должен быть уложен при оптимальной температуре для данного вида смеси; толщина слоя должна быть больше глубины выбоины с учётом запаса на коэффициент уплотнения; - Ремонтный материал должен быть тщательно выровнен и уплотнён вровень с поверхностью покрытия. - Не допускается образование слоя нового материала на старом покрытии у кромки карты. 9. Стыковочные швы обработать специальной мастикой. 10. Результатом правильно выполненного ремонта является высота уложенного слоя после уплотнения, точно равная глубине выбоины без неровностей; правильные геометрические формы и незаметные швы, оптимальное уплотнение уложенного материала и его хорошее соединение с материалом старого покрытия. Не допускается: 1.Наличие щелей по контуру карт (между существующим и новым асфальтом). 2.Неаккуратное нанесение гудрона. 3.Выполнение работ в дождь. Не допускается укладка асфальта на мокрое основание. 4.Не должны иметь колдобин, рубцов, раковин. 5.Выполнение работ без подготовки основания; 7.Несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия. 8.Не обеспечение требуемого сцепления между слоями. |
|  | Укладка асфальта | - Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см. в местах спаек и примыканий ручным и механизированным способом, с предварительной нарезкой швов алмазными дисками – 35,24 м2 - Погрузка и вывоз асфальтового скола. - Обработка поверхности эмульсией битумной катионной ЭБКД-2 – 35,24 м2 - Устройство слоя дорожной одежды из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки 2 толщиной 5 см. ручным способом с применением катка – 35,24 м2 |

Примечания:

- Подрядчику необходимо выехать на Объект, предусмотреть все виды работ, технические решения и используемые материалы, необходимые для комплексного завершения работ, не предусматривающие дополнительные затраты;

- Использовать материалы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, РД и т.д.;

- Не допускается повреждение существующих коммуникаций, отделки, оборудования и пр. за пределами Объекта. Все возникшие повреждения отделки коммуникаций т.п. смежных помещений, должны быть устранены к моменту сдачи Объекта в эксплуатацию;

- Производство и приемку работ выполнять в соответствии с действующими строительными нормами: СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и др.;

- Работы выполнить «под ключ» с гарантийными обязательствами и сдать службе Заказчика;

- Все изменения в данном ТЗ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до выполнения соответствующих работ.

| Подрядчик: __________________________/ м.п. | Заказчик: ООО «________________-» _________________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда № ___________

от «     » _________ 2026 г.

Ситуационный план

выполнения работ

| № | Размер ям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина (м) | ширина(м) | площадь |
| 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,09 |
| 2 | 1,2 | 2 | 2,4 |
| 3 | 0,7 | 0,7 | 0,49 |
| 4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| 5 | 2 | 0,5 | 1 |
| 6 | 1,1 | 0,6 | 0,66 |
| 7 | 2,5 | 1,6 | 4 |
| 7.1 | 1,3 | 1,3 | 1,69 |
| 8 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1,9 | 1,5 | 2,85 |
| 10 | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
| 11 | 3 | 1,1 | 3,3 |
| 12 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | 2,6 | 1,1 | 2,86 |
| 14 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| 15 | 0,6 | 3 | 1,8 |
|  | итого: |  | 35,24 |

Места проведения работ

До начала приемки работ, к сдаче подлежат следующие документы:

- Документы, подтверждающие качество на все используемые материалы. Копии заверить печатью Подрядчика, надписью «копия верна»;

- Копии приказов на ответственных лиц;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акт выполненных работ

- Акт сдачи-приемки готового объекта (2 экземпляра);

- Прочая необходимая документация.

- Фотоотчёт

| Подрядчик: __________________________/ м.п. | Заказчик: ООО «Эдельвейс» _________________________/ м.п. |
| --- | --- |